Задача 1

Сеть: 192.168.0.0/24

Требование: 5 подсетей, в каждой ≥ 25 хостов

Подбор маски

Нужно минимум 5 подсетей → берём ближайшее число, кратное степени двойки: 8 подсетей (2³ = 8).

Значит, заимствуем 3 бита из хостовой части.

- Исходная маска: /24

- Новая маска: /24 + 3 = /27

- Маска в десятичном виде: 255.255.255.224

Количество подсетей и хостов

- Подсетей: 2³ = 8 подсетей (из них используем 5)

- Хостов в каждой подсети: 2⁵ − 2 = 30 хостов (≥ 25 ✓)

Диапазоны подсетей (шаг 32)

| № | сеть | Первый хост | Последний хост | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0/27 | 192.168.0.1 | 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |
| 2 | 192.168.0.32/27 | 192.168.0.33 | 192.168.0.62 | 192.168.0.63 |
| 3 | 192.168.0.64/27 | 192.168.0.65 | 192.168.0.94 | 192.168.0.95 |
| 4 | 192.168.0.96/27 | 192.168.0.97 | 192.168.0.126 | 192.168.0.127 |
| 5 | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 | 192.168.0.158 | 192.168.0.159 |
| 6 | 192.168.0.160/27 | 192.168.0.161 | 192.168.0.190 | 192.168.0.191 |
| 7 | 192.168.0.192/27 | 192.168.0.193 | 192.168.0.222 | 192.168.0.223 |
| 8 | 192.168.0.224/27 | 192.168.0.225 | 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |

Задача 2

Сеть: 192.168.50.0/24

Требование: 6 подсетей

Подбор маски

Нужно 6 подсетей → ближайшее степень двойки: 8 подсетей (2³ = 8).

Заимствуем 3 бита.

Новая маска: /24 + 3 = /27

Маска в десятичном виде: 255.255.255.224

Количество хостов

Хостов в каждой подсети: 2⁵ − 2 = 30 хостов

Всего подсетей: 8 (используем 6, 2 остаются в резерве)

Диапазоны 6 подсетей

| № | сеть | Первый хост | Последний хост | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.1 | 192.168.50.30 | 192.168.50.31 |
| 2 | 192.168.50.32/27 | 192.168.50.33 | 192.168.50.62 | 192.168.50.63 |
| 3 | 192.168.50.64/27 | 192.168.50.65 | 192.168.50.94 | 192.168.50.95 |
| 4 | 192.168.50.96/27 | 192.168.50.97 | 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| 5 | 192.168.50.128/27 | 192.168.50.129 | 192.168.50.158 | 192.168.50.159 |
| 6 | 192.168.50.160/27 | 192.168.50.161 | 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |